TÀI LIỆU ÔN TẬP CUỐI KỲ

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH & BẢO TRÌ MÁY TÍNH

(4 tín chỉ · Được mang tài liệu vào phòng thi)

NỘI DUNG TÓM TẮT 1. Biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tính 2. Các mã phát hiện lỗi: Parity, CRC, Hamming 3. Sơ đồ tổng quát máy tính - Các khối chức năng 4. Sơ đồ máy tính & nguyên lý Von Neumann 5. Sơ đồ cấu trúc VXL 8088 - Các khối BIU, EU 6. Các thanh ghi (đa năng, đoạn) 7. Kỹ thuật ống dẫn (Pipeline) 8. Tổ chức bộ nhớ trong / Bộ nhớ Cache ── Bảo Trì Máy Tính ── BTMT. Tính tương thích / Phù hợp nhu cầu thiết bị · Cho sẵn thiết bị - đánh giá tương thích · Xây dựng máy tính phù hợp nhu cầu

MỤC LỤC

Phần A. KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (KTMT)

Chương 1. Biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tính

Chương 2. Các mã phát hiện lỗi: Parity, CRC, Hamming

Chương 3. Sơ đồ tổng quát máy tính - Các khối chức năng

Chương 4. Sơ đồ máy tính & nguyên lý Von Neumann

Chương 5. Sơ đồ cấu trúc VXL 8088 - Các khối BIU, EU

Chương 6. Các thanh ghi (đa năng, đoạn)

Chương 7. Kỹ thuật ống dẫn (Pipeline)

Chương 8. Tổ chức bộ nhớ trong / Bộ nhớ Cache

Phần B. BẢO TRÌ MÁY TÍNH (BTMT)

Chương 9. Tính tương thích / Phù hợp nhu cầu thiết bị

Phụ lục. Tổng hợp công thức & bảng tra nhanh

PHẦN A. KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (KTMT)

Chương 1. BIỂU DIỄN SỐ NGUYÊN, SỐ THỰC TRONG MÁY TÍNH

1.1. Hệ nhị phân và hệ cơ số 16 (hexa)

Máy tính chỉ hiểu hệ nhị phân (0 và 1). Hệ hexa (16 chữ số: 0-9, A, B, C, D, E, F) được dùng để viết gọn mã nhị phân: 4 bit nhị phân = 1 chữ số hexa.

Quy tắc đổi

• Hexa → Thập phân: Hexa → Thập phân: nhân từng chữ số với 16^k (k = vị trí từ phải).

• Ví dụ: AC1BH = 10·16³ + 12·16² + 1·16¹ + 11·16⁰ = 44059

• Hexa ↔ Nhị phân: 4 bit nhị phân ↔ 1 chữ số hexa. VD: AC1BH = 1010 1100 0001 1011 B

• Phần lẻ: Phần lẻ → nhị phân: nhân 2 lấy phần nguyên (theo chiều xuôi).

1.2. Biểu diễn số nguyên

a. Số nguyên không dấu (unsigned)

Tất cả bit đều dùng để biểu diễn giá trị → chỉ biểu diễn số dương.

| Số bit | Khoảng giá trị | Tên gọi |
| --- | --- | --- |
| n bit | 0 .. 2ⁿ − 1 | — |
| 8 bit | 0 .. 255 | Byte |
| 16 bit | 0 .. 65.535 | Word |
| 32 bit | 0 .. 4.294.967.295 | DWord |

b. Số nguyên có dấu (signed)

Bit cao nhất (MSB) làm bit dấu: 0 = dương, 1 = âm. Phần còn lại biểu diễn giá trị.

| Số bit | Khoảng giá trị | Tên gọi |
| --- | --- | --- |
| n bit | −2ⁿ⁻¹ .. 2ⁿ⁻¹ − 1 | — |
| 8 bit | −128 .. 127 | Short integer |
| 16 bit | −32.768 .. 32.767 | Integer |
| 32 bit | −2³¹ .. 2³¹ − 1 | Long integer |

c. Số bù 2 (Two's Complement) - Cách máy tính lưu số âm

Quy tắc tính bù 2 của một số dương:

1. Bù 1: Đảo tất cả các bit (0 → 1, 1 → 0) → được Bù 1.

2. Bù 2: Lấy Bù 1 cộng thêm 1 → được Bù 2.

💡 Ví dụ Bù 2 của 5 (1 byte): 5 = 00000101 B Bù 1: 11111010 B (đảo bit) Bù 2: 11111011 B = −5 (cộng 1) → Số −5 được máy tính lưu thành 11111011 B

📌 Lưu ý Tại sao phải "+1" sau khi đảo bit? Vì nếu chỉ đảo bit thì số 0 sẽ có 2 biểu diễn: +0 = 00000000 và −0 = 11111111 → gây nhầm lẫn. Cộng thêm 1 đảm bảo số 0 chỉ có MỘT biểu diễn duy nhất (00000000). Cách nhớ nhanh: "Đảo bit + cộng 1 = bù 2".

d. Big Endian và Little Endian

Khi dữ liệu lớn hơn 1 byte, có 2 cách sắp xếp byte trong bộ nhớ:

| Cách | MSB (byte cao nhất) | LSB (byte thấp nhất) | Dùng bởi |
| --- | --- | --- | --- |
| **Big Endian | Ô nhớ địa chỉ nhỏ nhất (bên trái) | Ô nhớ địa chỉ lớn nhất (bên phải) | Motorola |
| **Little Endian | Ô nhớ địa chỉ lớn nhất (bên phải) | Ô nhớ địa chỉ nhỏ nhất (bên trái) | Intel x86 |

💡 Ví dụ Ví dụ số 7411 = 1 1100 1111 0011 (binary): Big Endian: byte cao trước → 12 34 56 78 Little Endian: byte thấp trước → 78 56 34 12 (địa chỉ tăng dần từ trái sang phải)

1.3. Biểu diễn số thực - Chuẩn IEEE 754-1985

Số thực có dạng dấu chấm động: X = m · R^e, trong đó m là phần định trị, e là phần mũ, R là cơ số. Chuẩn IEEE 754-1985 lưu số thực dưới dạng S | E | F.

Công thức tổng quát

X = (−1)^S × 2^(E − B) × 1.F

Trong đó:

• S = bit dấu (0 = dương, 1 = âm)

• E = số mũ có dịch chuyển (biased exponent)

• F = phần định trị (fraction / mantissa)

• B = độ dịch chuyển = 2^(m−1) − 1 (m = số bit của E). Dùng để E luôn dương.

Các loại số thực

| Loại | Tổng bit | S (bit) | E (bit) | F (bit) | Bias B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Single (32 bit) | 32 | 1 | 8 | 23 | 127 = 2⁷ − 1 |
| **Double (64 bit) | 64 | 1 | 11 | 52 | 1023 = 2¹⁰ − 1 |
| **Quadruple (128 bit) | 128 | 1 | 15 | 111 | 16383 = 2¹⁴ − 1 |

5 bước chuyển đổi số thực sang IEEE 754 (Single)

1. Đổi số thực sang nhị phân (phần nguyên và phần lẻ riêng).

2. Chuẩn hóa về dạng ±1.xxx × 2^k (dịch dấu chấm để trước nó chỉ còn chữ số 1).

3. Tính E = k + B (với B = 127 cho Single).

4. Ghi E dưới dạng nhị phân 8 bit; F = phần sau dấu chấm của 1.F (23 bit, thêm 0 nếu thiếu).

5. Ghép S | E | F để được 32 bit hoàn chỉnh.

💡 Ví dụ **Ví dụ CHI TIẾT: X = −2345.125 (kiểu Single) B1: −2345.125 = −1001 0010 1001.001₂ (2345 = 100100101001₂; 0.125 = 0.001₂ vì 0.125 = 1/8 = 1/2³) B2: −100100101001.001₂ = −1.00100101001 × 2¹¹ (dịch dấu chấm sang TRÁI 11 vị trí) B3: E = 11 + 127 = 138 = 10001010₂ (8 bit) B4: F = 00100101001001 → thêm 0 cho đủ 23 bit → 00100101001001000000000 B5: S = 1 (âm) → ghép: 1 ¦ 10001010 ¦ 00100101001001000000000 Kết quả: 1 10001010 00100101001001000000000

📌 Lưu ý Cách nhớ nhanh: "S¦E¦F" = Dấu¦Mũ¦Định trị. Cộng 127 vào mũ thật để được E (vì E phải dương). Phần định trị F luôn có dạng 1.xxx (bit 1 đầu không lưu, chỉ lưu phần sau dấu chấm).

Chương 2. CÁC MÃ PHÁT HIỆN LỖI: PARITY, CRC, HAMMING

Khi truyền/lưu dữ liệu, có thể có bit bị đảo do nhiễu. Có 2 loại mã:

• EDC: Error Detecting Code - chỉ phát hiện được lỗi.

• ECC: Error Correcting Code - phát hiện VÀ sửa được lỗi.

Nguyên lý chung: thêm r bit dư thừa vào dữ liệu m bit → tạo thành mã (m + r) bit.

2.1. Bit chẵn lẻ (Parity Bit)

Thêm 1 bit vào cuối dữ liệu để tổng số bit 1 là:

• Parity chẵn (even): tổng bit 1 là số CHẴN.

• Parity lẻ (odd): tổng bit 1 là số LẺ.

💡 Ví dụ **Ví dụ (parity chẵn): Truyền 1001010 (có 3 bit 1 → lẻ) → thêm 1 → 10010101 (4 bit 1 → chẵn) ✓ Truyền 1111011 (có 6 bit 1 → chẵn) → thêm 0 → 11110110 (vẫn chẵn) ✓

Parity theo khối

• VRC: Vertical Redundancy Check - parity dọc mỗi cột.

• LRC: Longitudinal Redundancy Check - parity ngang mỗi hàng.

📌 Lưu ý Ưu điểm: Đơn giản, dễ triển khai phần cứng, phát hiện được lỗi 1 bit. Nhược điểm: KHÔNG sửa được lỗi, KHÔNG phát hiện được lỗi 2 bit (vì 2 bit đảo cùng lúc → tổng bit 1 vẫn chẵn/lẻ như cũ).

2.2. Mã CRC (Cyclic Redundancy Check)

Dùng phát hiện lỗi khi đọc/ghi đĩa, truyền dữ liệu. Thực hiện bằng mạch điện tử (rất nhanh). Phát hiện được nhiều loại lỗi hơn parity.

Thuật toán tính CRC - 6 bước

1. Coi dãy m bit dữ liệu là 1 đa thức nhị phân M(x). VD: 1011 ~ x³ + x + 1.

2. Chọn đa thức sinh G(x) bậc n (VD: G(x) = x⁴ + x + 1 có 5 bit = 10011, bậc 4).

3. Thêm n bit 0 vào sau dãy m bit → được dãy (m+n) bit ~ đa thức N(x).

4. Chia N(x) cho G(x) theo module 2 (phép XOR bit, KHÔNG phải phép trừ thường).

5. Phần dư = mã CRC (n bit).

6. Dữ liệu truyền = m bit gốc + CRC n bit.

📌 Lưu ý XOR (⊕) - phép "cộng trừ": cùng nhau = 0, khác nhau = 1. 0 ⊕ 0 = 0 (giống) 1 ⊕ 1 = 0 (giống) 0 ⊕ 1 = 1 (khác) 1 ⊕ 0 = 1 (khác) Trong phép chia CRC, dùng XOR thay cho phép trừ thường.

💡 Ví dụ **Ví dụ CHI TIẾT (theo giáo trình): Cho M = 10010110110111 (m = 14 bit), G(x) = x⁴ + x + 1 = 10011 (n = 4). B1: M(x) = 10010110110111 (14 bit) B2: G(x) = 10011 (5 bit, bậc 4) B3: Thêm 4 bit 0 → N(x) = 100101101101110000 (18 bit) B4: Chia N(x) cho G(x) bằng XOR → phần dư = 1010 B5: CRC = 1010 B6: Dữ liệu truyền = 10010110110111 + 1010 = 100101101101111010 Kiểm tra ở đầu nhận: chia dữ liệu nhận được cho G(x). Nếu phần dư = 0 → không lỗi. Nếu dư ≠ 0 → có lỗi.

Các đa thức sinh G(x) phổ biến (chuẩn quốc tế)

CRC-12:    X¹² + X¹¹ + X³ + X² + X + 1
CRC-16:    X¹⁶ + X¹⁵ + X² + 1
CRC-CCITT: X¹⁶ + X¹² + X⁵ + 1
CRC-32:    X³² + X²⁶ + X²³ + X²² + X¹⁶ + X¹² + X¹¹ + X¹⁰
           + X⁸ + X⁷ + X⁵ + X⁴ + X² + X + 1

CRC-32 dùng trong Ethernet, ZIP, RAR. CRC-CCITT dùng trong giao thức mạng X.25.

2.3. Mã Hamming - Phát hiện VÀ sửa được lỗi 1 bit

Mã Hamming là ECC - không chỉ phát hiện mà còn sửa được lỗi 1 bit. Rất quan trọng trong RAM ECC.

Quy tắc mã Hamming

• Cấu trúc: m bit dữ liệu (i₁, i₂, ..., iₘ) + r bit kiểm tra (C₁, C₂, ..., Cᵣ) = n bit tổng.

Chọn r thỏa mãn: 2ʳ ≥ m + r + 1   ⇔   2^(r−1) ≤ m + r

• Vị trí bit kiểm tra: các lũy thừa 2 (vị trí 1, 2, 4, 8, 16, ...).

• Ký hiệu: H(n, m) với n = m + r.

Ví dụ H(7,4) - theo giáo trình

4 bit dữ liệu (i₄i₃i₂i₁) + 3 bit kiểm tra (C₃C₂C₁) = 7 bit. Bố trí 7 vị trí (đọc từ trái = vị trí 7, sang phải = vị trí 1):

| Vị trí | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nội dung | i₄ | i₃ | i₂ | C₃ | i₁ | C₂ | C₁ |

Công thức tính bit kiểm tra (parity chẵn, dùng XOR ⊕):

C₃ = i₂ ⊕ i₃ ⊕ i₄  (các vị trí 5, 6, 7 đều có chứa 4 = 2²)
C₂ = i₁ ⊕ i₃ ⊕ i₄  (các vị trí 3, 6, 7 đều có chứa 2 = 2¹)
C₁ = i₁ ⊕ i₂ ⊕ i₄  (các vị trí 3, 5, 7 đều có chứa 1 = 2⁰)

💡 Ví dụ **Với i₄i₃i₂i₁ = 1101: C₃ = i₂ ⊕ i₃ ⊕ i₄ = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0 C₂ = i₁ ⊕ i₃ ⊕ i₄ = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1 C₁ = i₁ ⊕ i₂ ⊕ i₄ = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0 → C₃C₂C₁ = 010 → Mã truyền = i₄ i₃ i₂ C₃ i₁ C₂ C₁ = 1 1 0 0 1 1 0 = 1100110

Sửa lỗi Hamming - theo giáo trình

Giả sử nhận được 1000110 (sai 1 bit so với mã đúng 1100110).

1. Tính lại C₃C₂C₁ từ các bit dữ liệu nhận được (i₄i₃i₂i₁ = 1001):

C₃(mới) = i₂ ⊕ i₃ ⊕ i₄ = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1
C₂(mới) = i₁ ⊕ i₃ ⊕ i₄ = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0
C₁(mới) = i₁ ⊕ i₂ ⊕ i₄ = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0
→ C₃C₂C₁ tính lại = 100

2. Lấy C₃C₂C₁ nhận được trong mã (vị trí 4, 2, 1): C₃C₂C₁ nhận = 0, 1, 0 = 010

3. XOR 2 giá trị: 100 ⊕ 010 = 110 = 6 (decimal).

→ Vị trí thứ 6 bị sai! Sửa bit thứ 6 từ 0 thành 1 → mã đúng 1100110. ✓

📌 Lưu ý Quy tắc sửa lỗi: tính syndrome = C(mới) XOR C(nhận). - Syndrome = 000 → không có lỗi. - Syndrome ≠ 0 → số thập phân của syndrome = vị trí bit bị sai → đảo bit đó.

Chương 3. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT MÁY TÍNH - CÁC KHỐI CHỨC NĂNG

3.1. Lịch sử phát triển máy tính (4 thế hệ)

| Thế hệ | Thời gian | Công nghệ | Đại diện / Đặc điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 | 1945 - 1955 | Đèn điện tử (mỗi đèn = 1 bit) | ENIAC - 30 tấn, 140 KW, lớn, chậm, tốn điện |
| **2 | 1955 - 1965 | Bóng bán dẫn (transistor) | TX-0 (transistorized experimental computer 0) |
| **3 | 1965 - 1980 | Vi mạch SSI và MSI | IBM System/360 - tương thích cao, đa chương trình, không gian địa chỉ lớn |
| **4 | 1980 - nay | Vi mạch LSI và VLSI | Máy tính cá nhân (PC) xuất hiện và phát triển |

3.2. Phân loại máy tính

Theo quy mô

| Loại | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| **Microcomputer | 1 chip vi xử lý + ngoại vi, dùng cho 1 người | PC (personal computer) |
| **Minicomputer | Cỡ trung, hỗ trợ hàng chục - hàng trăm người | Điều khiển hàng không, tự động hóa |
| **Supermini | Minicomputer tốc độ nhanh nhất | Máy quản gia mạng |
| **Mainframe | Cỡ lớn, hỗ trợ hàng trăm - hàng ngàn người | Ngân hàng (Batch-Job, Transaction) |
| **Supercomputer | Siêu máy tính, kiến trúc song song | Tốc độ dấu phẩy động cao nhất |

Theo kiến trúc (Flynn)

| Kiến trúc | Tên đầy đủ | Đặc điểm | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| **SISD | Single Instruction Single Data | 1 lệnh xử lý 1 dữ liệu | CPU đơn nhân cổ điển |
| **SIMD | Single Instruction Multiple Data | 1 lệnh xử lý nhiều dữ liệu song song | GPU, vector processor |
| **MISD | Multiple Instruction Single Data | Nhiều lệnh xử lý 1 dữ liệu (hiếm) | Hệ thống chịu lỗi |
| **MIMD | Multiple Instruction Multiple Data | Nhiều lệnh xử lý nhiều dữ liệu | CPU đa nhân, cluster |

3.3. Sơ đồ khối tổng quát của máy tính số

Máy tính điện tử số được cấu tạo từ 4 khối chức năng cơ bản kết nối qua bus hệ thống:

Data Bus                Control Bus
 ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────┐
 │   CPU   │──│  Bộ nhớ │──│ Bộ nhớ   │──│ Thiết bị I/O │
          │  │ trong   │  │ ngoài    │  │ (Vào / Ra)   │
 └─────────┘  └─────────┘  └──────────┘  └──────────────┘
                   ▲ Address Bus ▼

4 khối chức năng

1. CPU: Bộ xử lý trung tâm (CPU) - thực hiện mọi tính toán và xử lý.

2. Bộ nhớ trong: Bộ nhớ trong (ROM, RAM) - lưu trữ dữ liệu và chương trình đang chạy.

3. Bộ nhớ ngoài: Bộ nhớ ngoài (HDD, SSD, USB, CD-ROM) - lưu trữ dữ liệu lâu dài.

4. I/O: Thiết bị vào/ra (I/O) - giao tiếp với người dùng (bàn phím, màn hình, máy in...).

Hệ thống bus (3 bus thành phần)

| Bus | Chức năng | Đặc điểm |
| --- | --- | --- |
| **Bus địa chỉ | Truyền địa chỉ ô nhớ / cổng I/O từ CPU đến thiết bị | Độ rộng quyết định dung lượng max: 2ⁿ byte (32 bit → 4GB, 64 bit → 16 EB) |
| **Bus dữ liệu | Truyền dữ liệu hai chiều giữa CPU, bộ nhớ, I/O | Độ rộng quyết định lượng dữ liệu / chu kỳ |
| **Bus điều khiển | Truyền tín hiệu điều khiển (Read/Write, Clock, Interrupt) | Điều phối hoạt động các khối |

📌 Lưu ý Cách nhớ: Bus địa chỉ = CPU chỉ định "đi đâu"; Bus dữ liệu = chở "cái gì"; Bus điều khiển = "làm gì" (đọc/ghi).

Chương 4. SƠ ĐỒ MÁY TÍNH & NGUYÊN LÝ VON NEUMANN

4.1. Nguyên lý Von Neumann

Mô hình kiến trúc máy tính do John von Neumann đề xuất năm 1945, là nền tảng của hầu hết máy tính hiện đại.

Về mặt logic (chức năng) - 5 khối cơ bản

1. ALU: Đơn vị xử lý (ALU - Arithmetic Logic Unit) - thực hiện phép tính số học và logic.

2. CU: Đơn vị điều khiển (CU - Control Unit) - điều phối hoạt động của hệ thống.

3. Bộ nhớ: Bộ nhớ (Memory) - lưu trữ dữ liệu và chương trình.

4. Nhập: Hệ thống nhập (Input) - nhận dữ liệu đầu vào.

5. Xuất: Hệ thống xuất (Output) - đưa kết quả ra ngoài.

3 nguyên lý nền tảng của Von Neumann

1. Stored program: Chương trình được lưu trữ trong bộ nhớ (stored program). Chương trình cũng được xem là data và được lưu trữ trong bộ nhớ.

2. Định địa chỉ: Bộ nhớ chia thành nhiều ô, mỗi ô có 1 địa chỉ (đánh số thứ tự) để chọn lựa ô nhớ trong quá trình đọc/ghi.

3. Thực hiện tuần tự: Các lệnh được thực hiện tuần tự nhờ bộ đếm chương trình (Program Counter) nằm bên trong đơn vị xử lý.

📌 Lưu ý Sự khác biệt cốt lõi của Von Neumann so với máy tính thế hệ 1: chương trình được LƯU TRONG BỘ NHỚ (như data), không phải được đấu dây cứng. Nhờ đó máy có thể tự đổi chương trình khi chạy → ra đời khái niệm "phần mềm".

4.2. Bộ nhớ trong (cơ sở)

ROM (Read-Only Memory) - bộ nhớ chỉ đọc

• CPU chỉ có quyền đọc và thực hiện, không thay đổi nội dung.

• Dùng ghi các chương trình quan trọng: khởi động, kiểm tra thiết bị.

• Tiêu biểu trên mainboard: ROM BIOS.

4 loại ROM

| Loại | Đặc điểm |
| --- | --- |
| **ROM mặt nạ (Mask ROM) | Nhà sản xuất nạp sẵn, không thay đổi |
| **PROM | Programmable ROM - người dùng nạp qua thiết bị "đốt" PROM. Sau khi nạp không thay đổi |
| **EPROM | Erasable PROM - nạp và xóa bằng tia cực tím |
| **EEPROM | Electric EPROM - nạp và xóa bằng điện. Máy tính hiện đại dùng Flash BIOS (EEPROM) |

RAM (Random Access Memory) - bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên

| Loại | Đặc điểm | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| **SRAM (Static RAM) | Lưu giữ dữ liệu mãi nếu không mất nguồn. 6 transistor/bit. Tốc độ cao, giá đắt. | Dùng làm Cache (L1, L2, L3) |
| **DRAM (Dynamic RAM) | Phải "làm tươi" (refresh) định kỳ. 1 transistor + 1 tụ/bit. Giá rẻ hơn. | Dùng làm bộ nhớ chính (main memory) |

Cấu trúc mạch nhớ DRAM

• Nối với bộ phận khác qua đường địa chỉ và dữ liệu.

• Có đường enable (cho phép), riêng RAM có thêm đường Read/write.

• Tổ chức dạng ma trận (hàng + cột), mỗi ô = 1 cell.

• Dò tìm bằng mạch giải mã địa chỉ: RAS (Row-Address Selector) chọn hàng, CAS (Column-Address Selector) chọn cột.

Số vị trí nhớ cực đại = 2ᴺ (N = số đường địa chỉ)

4.3. ROM-BIOS

ROM chứa chương trình BIOS (Basic Input/Output System) - hệ điều hành vào ra cơ sở. Cần thiết để khởi động máy và cài đặt chế độ làm việc cơ sở cho ngoại vi. Máy tính hiện đại dùng Flash BIOS (EEPROM) để có thể cập nhật.

Chương 5. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC VXL 8088 - CÁC KHỐI BIU, EU

Intel 8088 là vi xử lý 16 bit nội bộ, 8 bit bus ngoài, được dùng trong IBM PC đầu tiên (1981). Cấu trúc 8088 chia làm 2 khối: BIU và EU.

5.1. Sơ đồ khối 8088

┌──────────────────────────┐
          │           BIU            │
          │  (Bus Interface Unit)    │
          │  - Thanh ghi đoạn        │
          │    (CS, DS, SS, ES)      │
          │  - IP (con trỏ lệnh)     │
          │  - BCL (bus control      │
          │       logic)             │
          │  - Hàng đợi lệnh         │
          │    4 byte (8088) /       │
          │    6 byte (8086)         │
          └────────────┬─────────────┘
                       │ mã lệnh / dữ liệu
                       ▼
          ┌──────────────────────────┐
          │           EU             │
          │  (Execution Unit)        │
          │  - CU (control unit)     │
          │    + mạch giải mã        │
          │  - ALU                   │
          │  - Thanh ghi đa năng     │
          │    (AX,BX,CX,DX,         │
          │     SP,BP,SI,DI)         │
          │  - FR (cờ)               │
          └──────────────────────────┘

5.2. Khối BIU (Bus Interface Unit) - Phối ghép bus

BIU bao gồm:

• Thanh ghi đoạn: các thanh ghi đoạn CS, DS, SS, ES

• IP: Instruction Pointer - con trỏ lệnh

• BCL: Bus Control Logic - bộ điều khiển logic bus

• Hàng đợi lệnh: bộ nhớ đệm mã lệnh dài 4 byte (8088) và 6 byte (8086).

Chức năng BIU: Đưa ra địa chỉ, đọc mã lệnh từ bộ nhớ, đọc/ghi dữ liệu từ cổng vào hoặc bộ nhớ. Hàng đợi cho phép CPU xử lý xen kẽ liên tục dòng mã lệnh → tạo nền tảng cho pipelining.

5.3. Khối EU (Execution Unit) - Thực hiện lệnh

Trong EU có 4 thành phần:

1. Khối điều khiển CU (Control Unit): Có mạch giải mã lệnh. Mã lệnh đọc vào → đưa đến đầu vào bộ giải mã → đầu ra đưa đến mạch tạo xung điều khiển → kết quả: các dãy xung khác nhau tùy mã lệnh, điều khiển bộ phận trong và ngoài CPU.

2. Khối ALU: Arithmetic and Logic Unit - chuyên thực hiện phép tính số học và logic. Mã toán tử nằm trong thanh ghi đa năng. Kết quả thường đặt về thanh ghi AX.

3. Các thanh ghi đa năng: AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI, DI.

4. Thanh ghi cờ FR: Flag Register - ghi trạng thái kết quả các phép xử lý trong ALU.

Chức năng EU: Cung cấp thông tin địa chỉ cho BIU để đọc lệnh và dữ liệu; bản thân EU giải mã và thực hiện lệnh.

5.4. Hoạt động CPU chia 3 giai đoạn

1. Fetching: Đọc mã lệnh (operation code fetching) - do BIU thực hiện.

2. Decoding: Giải mã lệnh (decoding) - do CU thực hiện.

3. Execution: Thực hiện lệnh (execution) - do ALU thực hiện.

📌 Lưu ý Trong khi EU đang thực hiện lệnh hiện tại, BIU đã nạp sẵn lệnh tiếp theo vào hàng đợi 4 byte (8088) / 6 byte (8086). Đây chính là kỹ thuật pipeline mini - giúp CPU xử lý liên tục, không phải chờ nạp lệnh từ bộ nhớ, tăng hiệu suất đáng kể.

Chương 6. CÁC THANH GHI (ĐA NĂNG, ĐOẠN)

6.1. Các thanh ghi đa năng (general registers) - 16 bit

Chức năng chung: ghi tham số cho mã lệnh, là nơi lệnh trả kết quả về sau khi thực hiện.

| TT | Thanh ghi | Tên gọi | Chia thành | Chức năng chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **a | **AX | Accumulator | AH + AL | Chuyên chứa kết quả các thao tác lệnh. AX, AH, AL đều có thể dùng như thanh ghi riêng biệt |
| **b | **BX | Base (cơ sở) | BH + BL | Thường chứa con trỏ tới bộ nhớ, địa chỉ cơ sở |
| **c | **CX | Count (bộ đếm) | CH + CL | Chứa số lần lặp trong lệnh LOOP. CL chứa số lần quay/dịch của lệnh rotate (ROL, ROR) và shift (SAL, SHL, SAR) |
| **d | **DX | Data (dữ liệu) | DH + DL | Cùng AX tham gia phép nhân/chia số 16 bit. DX còn chứa địa chỉ 16 bit của cổng cứng trong lệnh truy nhập cổng I/O |

6.2. Các thanh ghi đoạn (segment registers) - 16 bit

Lý do có thanh ghi đoạn

• 8088/8086 có 20 đường dây trên bus địa chỉ → địa chỉ vật lý 20 bit → 2²⁰ = 1.048.576 byte = 1 MB bộ nhớ.

• Thanh ghi con trỏ chỉ 16 bit → không thể định địa chỉ cho toàn bộ 1 MB.

• → Chế độ thực: Bộ nhớ chia làm nhiều đoạn (segment). Mỗi đoạn max 2¹⁶ = 64 KB.

Quy tắc tính địa chỉ vật lý - CÔNG THỨC QUAN TRỌNG

ĐỊA CHỈ VẬT LÝ = Segment × 16 + Offset = Segment × 10H + Offset

Địa chỉ logic dạng Segment:Offset là logic vì tồn tại dưới dạng giá trị các thanh ghi bên trong CPU. Khi cần truy nhập ô nhớ → đổi ra địa chỉ vật lý 20 bit, đưa lên bus địa chỉ.

💡 Ví dụ **Ví dụ (theo giáo trình): CS:IP = 2000H:0100H → Địa chỉ vật lý = 2000H × 10H + 0100H = 20000H + 0100H = 20100H DS:SI = 1234H:5678H → Địa chỉ vật lý = 1234H × 10H + 5678H = 12340H + 5678H = 179B8H

4 thanh ghi đoạn (VXL 16 bit)

| TT | Thanh ghi | Tên gọi | Kết hợp với | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **a | **CS | Code Segment | IP | Phối hợp với IP để ghi địa chỉ mã lệnh. Địa chỉ đầy đủ: CS:IP |
| **b | **DS | Data Segment | SI và DI | Phối hợp với SI và DI để đánh địa chỉ dữ liệu. Đọc: DS:SI. Ghi: DS:DI |
| **c | **SS | Stack Segment | SP | Địa chỉ đỉnh ngăn xếp cùng với SP → SS:SP |
| **d | **ES | Extra Segment | DI | Thanh ghi dữ liệu phụ, dùng đánh địa chỉ chuỗi. ES:DI = đích, DS:SI = nguồn |

6.3. Các thanh ghi con trỏ và chỉ số (16 bit)

8088 có 3 thanh ghi con trỏ và 2 thanh ghi chỉ số, dùng như thanh ghi đa năng 16 bit.

| TT | Thanh ghi | Tên gọi | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| **a | **IP | Instruction Pointer | Con trỏ chỉ tới lệnh máy tiếp theo. Địa chỉ mã lệnh: CS:IP |
| **b | **BP | Base Pointer | Con trỏ cơ sở trỏ về dữ liệu bộ nhớ (địa chỉ đoạn ghi trong SS). Địa chỉ đầy đủ: SS:BP |
| **c | **SP | Stack Pointer | Con trỏ ngăn xếp. Địa chỉ đỉnh ngăn xếp: SS:SP |
| **d | **SI | Source Index | Chỉ số nguồn. Địa chỉ dữ liệu nguồn: DS:SI |
| **e | **DI | Destination Index | Chỉ số đích. Địa chỉ dữ liệu đích: ES:DI |

6.4. Thanh ghi cờ FR (Flag Register) - 16 bit

Ghi trạng thái kết quả các phép xử lý trong ALU hoặc trạng thái hoạt động của EU. Cơ sở để lập trình các lệnh nhảy có điều kiện. FR có 16 bit nhưng chỉ 9 bit được định nghĩa và sử dụng.

Bit:  15 14 13 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0
      x  x  x  x  | O  | D  | I  | T  | S  | Z  | x  | A  | x  | P  | x  | C
      x = bit không được định nghĩa

| Bit | Tên | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 0 | **CF (Carry Flag) | Cờ nhớ. CF=1 khi có nhớ bit cao nhất trong phép cộng (16 bit) |
| 2 | **PF (Parity Flag) | Cờ parity. PF=1 khi tổng số bit 1 trong kết quả là chẵn (even parity) |
| 4 | **AF (Aux Carry) | Cờ nhớ phụ, dùng cho BCD. AF=1 khi có nhớ/mượn từ 4 bit thấp sang 4 bit cao |
| 6 | **ZF (Zero Flag) | Cờ rỗng. ZF=1 khi kết quả = 0 |
| 7 | **SF (Sign Flag) | Cờ dấu. SF=1 khi kết quả âm |
| 8 | **TF (Trap Flag) | Cờ bẫy. TF=1 khi CPU ở chế độ chạy từng lệnh (debug) |
| 9 | **IF (Interrupt Flag) | Cờ cho phép ngắt. IF=1 cho phép ngắt che được (maskable) |
| 10 | **DF (Direction Flag) | Cờ hướng. DF=1 khi CPU làm việc với chuỗi theo thứ tự phải→trái (lùi) |
| 11 | **OF (Overflow) | Cờ tràn. OF=1 khi kết quả vượt giới hạn, xảy ra với phép tính có dấu |

📌 Lưu ý Cách nhớ 9 cờ: "C P A Z S T I D O" (CF, PF, AF, ZF, SF, TF, IF, DF, OF). - Cờ trạng thái (6): CF, PF, AF, ZF, SF, OF - phản ánh kết quả phép tính. - Cờ điều khiển (3): TF, IF, DF - điều khiển hoạt động CPU.

Chương 7. KỸ THUẬT ỐNG DẪN (PIPELINE)

7.1. Cấu trúc lệnh 8088

Quy trình thực hiện một lệnh

1. Lấy lệnh (fetching)

2. Giải mã lệnh (decoding)

3. Xử lý lệnh (execution)

VXL 16 bit trở đi dùng pipeline (xen kẽ dòng lệnh) để tiết kiệm thời gian xử lý.

Cấu trúc chung của mã lệnh 8088

• Mã lệnh dài 1 đến 6 byte.

• Prefix đi trước mã lệnh.

• Mã toán (Opcode) - phân biệt lệnh. VD: lệnh MOV có opcode 100010.

• Toán hạng (Operand) - cho biết cái gì được xử lý.

• Địa chỉ trực tiếp (2 byte).

Tập lệnh 8086/8088

Hơn 100 ký hiệu gợi nhớ (mnemonic), chia thành 6 nhóm:

1. Lệnh truyền dữ liệu

2. Lệnh số học

3. Lệnh logic

4. Lệnh so sánh

5. Lệnh điều khiển chương trình

6. Lệnh đặc biệt

7.2. Khái niệm Pipeline

Pipeline: Kỹ thuật làm cho các giai đoạn khác nhau của nhiều lệnh được thi hành cùng một lúc. Tăng thông lượng (throughput) của CPU.

5 giai đoạn của một lệnh

| Ký hiệu | Tên tiếng Anh | Tên tiếng Việt |
| --- | --- | --- |
| **IF | Instruction Fetch | Lấy lệnh |
| **ID | Instruction Decode | Giải mã lệnh |
| **EX | Execute | Thi hành |
| **MEM | Memory Access | Thâm nhập bộ nhớ |
| **RS | Result Storing | Lưu trữ kết quả |

💡 Ví dụ **So sánh: Không pipeline vs Có pipeline (3 lệnh) Không pipeline: Lệnh 1: F D E M W Lệnh 2: F D E M W Lệnh 3: F D E M W → Tổng 15 chu kỳ Có pipeline: Lệnh 1: F D E M W Lệnh 2: F D E M W Lệnh 3: F D E M W → Tổng 7 chu kỳ (tiết kiệm 8 chu kỳ!)

7.3. Khó khăn trong kỹ thuật ống dẫn (Pipeline Hazards)

a. Khó khăn do cấu trúc (Structural Hazard)

Thiếu bộ phận chức năng (phải có nhiều ALU, nhiều PC, nhiều thanh ghi lệnh IR...).

Giải quyết: thêm các bộ phận chức năng cần thiết và hữu hiệu.

b. Khó khăn do số liệu (Data Hazard)

Xung đột khi lệnh sau cần kết quả của lệnh trước mà lệnh trước chưa thực hiện xong.

💡 Ví dụ **Ví dụ data hazard (theo giáo trình): Lệnh 1: ADD R1, R2 ; R1 = 3 (lệnh 1 chưa xong) Lệnh 2: SUB R3, R1 ; R1 dùng cho lệnh 2 - phải đợi Lệnh 3: AND R4, R1 ; R1 = 4 → R3 = 1 Lệnh 4: OR R5, R1 → R1 được dùng ở lệnh 2 vào giai đoạn EX của lệnh 1 → xung đột.

Giải quyết: Bộ phận phần cứng đưa kết quả từ ngã ra ALU trực tiếp vô một trong các thanh ghi ngã vào (forwarding).

c. Khó khăn do điều khiển (Control Hazard)

Các lệnh làm thay đổi tính thi hành tuần tự (các lệnh nhảy).

Giải pháp:

• Nhảy vô điều kiện: Biết địa chỉ cần nhảy đến ở cuối giai đoạn giải mã ID. Thay đổi thanh ghi lệnh IR vào thanh ghi PC.

• Nhảy có điều kiện: Đóng băng ống dẫn trong 1 chu kỳ HOẶC xen vào 1 lệnh hữu ích sau lệnh nhảy.

💡 Ví dụ **Ví dụ control hazard: ADD R1, R2 JE NHAN1 ; nhảy nếu bằng AND R2, R1 ; có thể không được thi hành OR R4, R1 NHAN: MOV R1, R2 ; đích nhảy

📌 Lưu ý Cách nhớ pipeline: Giống dây chuyền sản xuất xe Honda. Thay vì làm xong 1 chiếc mới làm chiếc tiếp (15 ngày), mỗi ngày xe mới vào dây chuyền, các công nhân cùng lúc làm các giai đoạn khác nhau → 7 ngày có 3 chiếc.

Chương 8. TỔ CHỨC BỘ NHỚ TRONG / BỘ NHỚ CACHE

8.1. Các khái niệm chung

• Một trong các hoạt động cơ bản của máy tính là lưu trữ dữ liệu dạng nhị phân.

• Mỗi ô nhớ xác định bởi một địa chỉ.

• Thường mỗi ô = 1 byte. Byte ghép thành từ: máy 16 bit = 2 byte/từ, máy 32 bit = 4 byte/từ.

8.2. Trật tự byte trong từ

| Vi xử lý | Thứ tự byte | Ví dụ (1234H) |
| --- | --- | --- |
| **Intel | Từ phải sang trái (LSB trước) | 34 12 (ô thấp trước) |
| **Motorola | Từ trái sang phải (MSB trước) | 12 34 (ô cao trước) |

8.3. Kiến trúc phân cấp bộ nhớ

┌────────────────────────────┐
         │  Mass Memory               │
         │  HDD, FDD, Tape, CD ROM    │  ← Rẻ, dung lượng lớn, chậm
         └─────────────┬──────────────┘
                       │ I/O
         ┌─────────────┴──────────────┐
         │  Processor                 │
         │  Main Memory (RAM)         │  ← DRAM, rẻ, vừa phải
         │  Internal Cache | External │  ← SRAM, đắt, cực nhanh
         └────────────────────────────┘

8.4. Quản lý bộ nhớ (MMU - Memory Management Unit)

• MMU: Bộ vi xử lý đảm nhiệm chính.

• DMAC: Direct Memory Access Controller - truyền số liệu giữa controller ổ đĩa với bộ nhớ và làm tươi bộ nhớ.

• Cache Memory Controller: truyền số liệu giữa Cache Memory và RAM.

Bộ vi xử lý Intel từ 286 trở đi phân biệt 2 mode địa chỉ:

• Mode địa chỉ thực: quản lý 20 bit địa chỉ vật lý.

• Mode địa chỉ bảo vệ: quản lý tới 32 bit địa chỉ ảo nhờ thanh ghi ẩn.

8.5. Tổ chức bộ nhớ trong của máy vi tính

• Cache memory: RAM tĩnh (SRAM), thời gian truy cập nhanh, nối ngay bus nội bộ sát VXL, điều khiển bởi Cache controller.

• DRAM: chậm hơn, rẻ hơn, dung lượng lớn hơn.

8.6. Xác suất truy cập dữ liệu trong bộ nhớ trong

Nguyên lý lân cận thời gian (Temporal Locality)

Các ô nhớ được hệ thống xử lý thâm nhập có khả năng sẽ được thâm nhập trong tương lai gần.

t_av = (n·t_c + t_m) / n

Trong đó: t_c = thời gian truy cập cache, t_m = thời gian truy cập RAM, n = số lần truy cập lại. Khi n tăng, t_av giảm đáng kể.

Nguyên lý cận không gian (Spatial Locality)

Bộ xử lý thâm nhập 1 ô nhớ thì nhiều khả năng thâm nhập ô nhớ có địa chỉ kế tiếp (do lệnh sắp xếp thành chuỗi có thứ tự).

t_av = (m·t_c + t_m) / m

với m = số lệnh truy cập trong một khối.

Công thức kết hợp cả 2 nguyên lý

t_av = (n·m·t_c + t_m) / (n·m)

n = số lần truy cập lại (lân cận thời gian), m = số phần tử sử dụng (lân cận không gian).

📌 Lưu ý Nguyên lý 90/10: Một chương trình mất 90% thời gian thực hiện lệnh của nó để thi hành 10% số lệnh của chương trình. → Nên đưa 10% lệnh hay dùng vào cache để tăng tốc.

8.7. Cache Line và nạp dữ liệu theo khối

Thay vì nạp từng byte, CPU nạp cả một Cache Line (thường 64 bytes) từ RAM vào L1 Cache. Khi chương trình truy cập một địa chỉ → cả khối dữ liệu xung quanh được nạp cùng lúc → giảm số lần truy cập RAM chậm, tận dụng nguyên lý lân cận không gian.

8.8. Vận hành của Cache

Khái niệm

• Cache hit: bộ xử lý tìm gặp phần tử cần đọc/ghi trong cache.

• Cache miss: không gặp phần tử cần đọc/ghi trong cache.

• Cache penalty: thời gian cần thiết xử lý một thất bại cache = thời gian thâm nhập bộ nhớ trong + thời gian chuyển khối chứa từ cần đọc từ bộ nhớ trong đến cache.

4 câu hỏi thiết kế cache

1. Phải để một khối bộ nhớ vào chỗ nào của cache? (sắp xếp khối)

2. Làm sao để tìm một khối khi nó hiện diện trong cache? (nhận diện khối)

3. Khối nào phải được thay thế khi thất bại cache? (thay thế khối)

4. Việc gì xảy ra khi ghi vào bộ nhớ? (chiến thuật ghi)

8.9. Sắp xếp khối (mapping) - 3 cách

a. Direct Mapping (Tương ứng trực tiếp)

Mỗi khối bộ nhớ chỉ có một vị trí đặt khối duy nhất trong cache:

K = i mod n

K = vị trí khối đặt trong cache, i = số thứ tự khối trong bộ nhớ trong, n = số khối của cache. Mỗi vị trí đặt khối trong cache có thể chứa một trong các khối cách nhau x·n khối (x = 0, 1, ..., m).

b. Fully Associative Mapping (Hoàn toàn phối hợp)

Một khối trong bộ nhớ trong có thể được đặt vào vị trí bất kỳ trong cache.

c. Set-Associative Mapping (Phối hợp theo tập hợp)

Cache gồm các tập hợp (set) của các khối cache. Mỗi tập hợp chứa số khối như nhau. Một khối bộ nhớ có thể đặt vào số vị trí khối giới hạn trong tập hợp:

K = i mod s

K = vị trí tập hợp trong cache, i = số thứ tự khối trong bộ nhớ trong, s = số lượng tập hợp trong cache.

📌 Lưu ý Quy ước: - Nếu tập hợp có m khối → gọi là "phối hợp theo tập hợp m khối". - m = 1 (mỗi tập hợp 1 khối) → là kiểu tương ứng trực tiếp. - m = n (n: số khối cache) → là kiểu hoàn toàn phối hợp. - Cache VXL hiện đại thường là Direct Mapping hoặc Set-Associative (mỗi tập hợp 2 hoặc 4 khối).

8.10. Nhận diện khối

• Mỗi khối cache có một nhãn địa chỉ (tag) cho biết số thứ tự các khối bộ nhớ trong đang hiện diện.

• Thêm một bit đánh dấu (valid bit) vào nhãn để nói lên khối đó có chứa thông tin CPU cần tìm hay không.

8.11. Thay thế khối - 4 chiến thuật

| TT | Chiến thuật | Nguyên tắc |
| --- | --- | --- |
| **1 | **Random (Ngẫu nhiên) | Chọn ngẫu nhiên để phân bố đồng đều |
| **2 | **LRU (Least Recently Used) | Khối không được dùng từ lâu nhất |
| **3 | **FIFO (First In First Out) | Khối đưa vào cache đầu tiên được thay thế trước |
| **4 | **LFU (Least Frequently Used) | Khối được tham chiếu ít nhất |

💡 Ví dụ **Ví dụ thay thế khối (theo giáo trình): Trình tự tham chiếu: K1, K2, K1, K3 → K4 thay thế khối nào? - LRU: K2 (không được dùng lâu nhất) - FIFO: K1 (vào đầu tiên) - LFU: K3 (tham chiếu ít nhất - chỉ 1 lần)

8.12. Chiến thuật ghi (Write Policy)

Chỉ khoảng 15% các thâm nhập cache là để thực hiện thao tác ghi.

a. Ghi đồng thời (Write Through)

• Thông tin ghi đồng thời vào khối cache VÀ khối bộ nhớ trong.

• Làm chậm tốc độ chung.

• Các ngoại vi có thể truy cập bộ nhớ trực tiếp.

b. Ghi lại (Write Back)

• Thông tin chỉ ghi vào khối cache.

• Một bit trạng thái (Dirty bit / Update bit) chỉ thị.

• Khi bị thay thế, khối này sẽ được ghi lại vào bộ nhớ trong CHỈ KHI dirty bit đã được thiết lập.

• Các ngoại vi liên hệ bộ nhớ trong thông qua cache.

Khi có thất bại ghi vào cache

• Ghi có nạp (Write Allocate): khối cần ghi từ bộ nhớ trong được nạp vào cache (dùng trong Write Back).

• Ghi không nạp (No Write Allocate): khối thay đổi ở bộ nhớ trong không đưa vào cache (dùng trong Write Through).

8.13. Hiệu quả của cache

Thời gian truy cập trung bình = t_cache + (tỉ lệ miss × Trừng phạt thất bại)

Tỉ lệ miss = 1 − Tỉ lệ Hit

8.14. Các mức cache

| Mức | Tên gọi | Vị trí | Đặc điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| **L1 | Level 1 | Trong CPU (on-chip cache) | Nhanh nhất, nhỏ nhất, mỗi core 1 L1 riêng |
| **L2 | Level 2 | Ngoài core nhưng gần (off-chip) | Nhanh, lớn hơn L1 |
| **L3 | Level 3 | Trung gian giữa L2 và RAM | Chia sẻ giữa các core (PowerPC G4, IBM S/390 G4, Itanium) |

PHẦN B. BẢO TRÌ MÁY TÍNH (BTMT)

Chương 9. TÍNH TƯƠNG THÍCH / PHÙ HỢP NHU CẦU THIẾT BỊ

9.1. Các tiêu chí chọn thiết bị

Khi chọn thiết bị để lắp máy tính, cần xét 8 tiêu chí sau:

1. Chức năng, mục đích của máy tính (hiện tại và tương lai).

2. Các phần mềm cần sử dụng.

3. Ràng buộc giá cả.

4. Cấu hình máy phù hợp thời.

5. TÍNH TƯƠNG THÍCH - giữa các thiết bị với nhau.

6. TÍNH ĐỒNG BỘ - đồng bộ giữa tốc độ CPU, System Bus và RAM.

7. TÍNH HỖ TRỢ CAO - đặc biệt mainboard cần hỗ trợ RAM, HDD, CPU lớn hơn hiện tại để nâng cấp.

8. Dễ sử dụng, gọn nhẹ, tính mỹ thuật.

📌 Lưu ý Tính tương thích = các thiết bị phải "ăn khớp" với nhau (socket CPU khớp mainboard, loại RAM khớp khe DIMM, công suất PSU đủ cho GPU...). Tính đồng bộ = tốc độ các thiết bị phải khớp nhau (CPU 200MHz, FSB 66MHz, RAM cùng tốc độ).

9.2. Tương thích giữa các thiết bị

a. CPU ↔ Mainboard

• Socket phải khớp (LGA 1700, AM5, ...)

• Chipset hỗ trợ CPU đó

• BIOS version tương thích

• TDP mainboard chịu được

b. RAM ↔ Mainboard

• Loại DDR khớp (DDR4, DDR5)

• Tốc độ được mainboard hỗ trợ

• Số khe và dung lượng max

• Điện áp RAM phù hợp

c. GPU ↔ Mainboard/PSU

• Khe PCIe x16

• Công suất PSU đủ cho GPU

• Đủ cổng PCIe cho GPU

• Kích thước vừa case

d. PSU ↔ Hệ thống

• Công suất đủ tổng tiêu thụ (×1.5 để dự phòng)

• Đủ cổng kết nối (24-pin, 8-pin CPU, 8-pin GPU)

• Hiệu suất (80 Plus)

• Form factor vừa case

9.3. 4 chú ý QUAN TRỌNG khi lắp ráp

1. KHÔNG nối nguồn cho bất kỳ thiết bị nào khi làm việc.

2. Chạm tay vào vật tiếp đất để giải phóng tĩnh điện trước khi chạm thiết bị.

3. Khi cầm nắm thiết bị, TRÁNH cầm ở vi mạch, chip, chân cắm...

4. Để thiết bị rời vào nơi an toàn.

9.4. Ví dụ cấu hình theo nhu cầu

| Nhu cầu | CPU | RAM | GPU | PSU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Văn phòng | i3 / Ryzen 3 | 8GB | Onboard | 400W |
| **Gaming phổ thông | i5 / Ryzen 5 | 16GB | RTX 4060 / RX 7600 | 600W |
| **Gaming cao cấp | i7 / Ryzen 7 | 32GB | RTX 4070 / RX 7800 | 750W |
| **Workstation | i9 / Ryzen 9 | 64GB | RTX 4090 / RX 7900 | 1000W+ |

9.5. Bài tập dạng 1: Cho sẵn thiết bị - Đánh giá tương thích

💡 Ví dụ **Bài mẫu 1: TƯƠNG THÍCH ✅ Cho sẵn: - CPU: Intel Core i5-13400F (Socket LGA 1700, TDP 65W) - Mainboard: MSI PRO B760M (Socket LGA 1700, DDR4) - RAM: Kingston Fury 16GB DDR4-3200 (2 thanh × 8GB) - GPU: RTX 4060 (PCIe 4.0 x16, TDP 115W) - PSU: 600W 80+ Bronze - Case: Mid-tower ATX Đánh giá: ✅ Có thể lắp thành công. - Socket LGA 1700 của CPU khớp với mainboard ✓ - Chipset B760 hỗ trợ CPU 13th gen ✓ - RAM DDR4 khớp khe DIMM DDR4 trên mainboard ✓ - GPU cắm khe PCIe x16, PSU 600W đủ (115+65+30 ≈ 210W) ✓ - Case ATX chứa được mainboard Micro-ATX ✓

💡 Bài mẫu 2 **Bài mẫu 2: KHÔNG TƯƠNG THÍCH ❌ Cho sẵn: - CPU: AMD Ryzen 7 5800X (Socket AM4) - Mainboard: ASUS Prime B660 (Socket LGA 1700) - RAM: Corsair 32GB DDR5-6000 - GPU: RTX 4070 (TDP 200W) - PSU: 450W Đánh giá: ❌ KHÔNG lắp được. - CPU AMD socket AM4 ≠ Mainboard Intel socket LGA 1700 - Mainboard B660 (chipset Intel 12th) không chạy được CPU AMD - Nếu có mainboard AM4 thì RAM DDR5 không cắm được (AM4 chỉ hỗ trợ DDR4) - PSU 450W không đủ cho RTX 4070 (cần ≥ 650W) Cách sửa: Đổi mainboard sang B550/X570 (AM4) + RAM DDR4-3200 + PSU 650W 80+ Gold.

9.6. Bài tập dạng 2: Xây dựng máy tính phù hợp nhu cầu

Quy trình 5 bước giải bài tập "xây máy phù hợp nhu cầu":

1. Xác định nhu cầu: Văn phòng / Gaming / Đồ họa / Server? Ngân sách bao nhiêu?

2. Chọn CPU trước: CPU quyết định nền tảng (socket, loại RAM hỗ trợ).

3. Chọn Mainboard: Socket khớp CPU, chipset đủ tính năng, form factor phù hợp case.

4. Chọn RAM + Storage + GPU: Phù hợp nhu cầu (gaming → GPU mạnh, đồ họa → RAM lớn, server → SSD nhanh + ECC).

5. Tính PSU: Tổng TDP × 1.5 (dự phòng), chọn PSU có chứng nhận 80+ phù hợp ngân sách.

Bài mẫu: Máy văn phòng (5-7 triệu)

| Linh kiện | Chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| **CPU | Intel i3-12100 | 4 nhân 8 luồng, đủ lực văn phòng, iGPU UHD 730 |
| **Main | H610M | Rẻ, đủ cổng, LGA 1700 khớp CPU |
| **RAM | 8GB DDR4-3200 | Đủ đa tác vụ văn phòng |
| **SSD | 256GB NVMe | Nhanh, khỏi tạo RAM ảo |
| **GPU | iGPU (onboard) | Không cần card rời |
| **PSU | 300W | Đủ dự phòng cho hệ thống ~150W |
| **Case | Micro-ATX | Nhỏ gọn để bàn |

Bài mẫu: Máy Gaming tầm trung (20-25 triệu)

| Linh kiện | Chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| **CPU | Intel i5-13400F | 10 nhân 16 luồng, giá tốt cho gaming |
| **Main | B760M DDR4 | Chipset tầm trung, đủ RGB/M.2 |
| **RAM | 16GB DDR4-3600 (2×8) | Dual channel, tối ưu gaming |
| **SSD | 1TB NVMe Gen4 | Game AAA cài nhiều, load nhanh |
| **GPU | RTX 4060 8GB | DLSS 3, ray tracing, 1080p high |
| **PSU | 650W 80+ Gold | Dư công suất, ổn định, tuổi thọ cao |
| **Case | Mid-tower có lưới | Tản nhiệt tốt, có chỗ quạt kính |

Bài mẫu: Máy đồ họa / Video editing (40+ triệu)

| Linh kiện | Chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| **CPU | Intel i7-13700K / Ryzen 9 7900X | 16-24 luồng, render nhanh |
| **Main | Z790 / X670 | VRM mạnh, overclock, PCIe 5.0 |
| **RAM | 32-64GB DDR5-6000 | Render cần nhiều RAM |
| **SSD | 2TB NVMe Gen4 | Cache scratch, file PSD/4K to |
| **GPU | RTX 4070 Ti 12GB | CUDA cho Premiere, render GPU |
| **PSU | 850W 80+ Platinum | Ổn định, hiệu suất cao, tản nhiệt tốt |
| **Tản nhiệt | AIO 360mm | CPU nóng khi render dài |

Bài mẫu: Máy trạm / Build server (60+ triệu)

| Linh kiện | Chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| **CPU | Ryzen 9 7950X / Xeon W | 32 luồng, ECC support |
| **Main | X670E / Server board | Nhiều M.2, ECC, IPMI |
| **RAM | 128GB DDR5 ECC | Đa VM, không lỗi bit |
| **SSD | 4TB NVMe + RAID 1 | Đề phòng hỏng dữ liệu |
| **GPU | RTX 4090 / A6000 | CUDA cho AI training |
| **PSU | 1200W 80+ Titanium | Chạy 24/7 ổn định |
| **Case | Full tower server | Nhiều ổ, tản nhiệt tốt |

📌 Lưu ý Khi trình bày bài thi dạng "xây máy phù hợp nhu cầu": phải nêu rõ (1) Tên linh kiện + (2) Thông số + (3) Lý do chọn. Nếu chỉ liệt kê tên mà không giải thích lý do → mất điểm.

9.7. Quy trình tính công suất PSU

PSU khuyến nghị = (CPU TDP + GPU TDP + RAM + Storage + Others) × Hệ số dự phòng (1.5)

💡 Ví dụ **Ví dụ: CPU TDP = 65W, GPU TDP = 170W, Others = 50W, Hệ số = 1.5 Tổng tiêu thụ = 65 + 170 + 50 = 285W PSU khuyến nghị = 285 × 1.5 = 427.5W → làm tròn lên 450W hoặc 500W → Nên chọn PSU 500W 80+ Bronze trở lên.

PHỤ LỤC. TỔNG HỢP CÔNG THỨC & BẢNG TRA NHANH

A. Biểu diễn số nguyên có dấu (bù 2)

Bù 1 = đảo bit (0→1, 1→0)
Bù 2 = Bù 1 + 1
VD: 5 = 00000101 → bù 1 = 11111010 → bù 2 = 11111011 = -5

B. IEEE 754-1985 Single Precision

B = 2^8 - 1 - 1 = 127
E (8 bit) = exponent + 127
X = (-1)^S × 2^(E - 127) × 1.F
VD: X = -2345.125 = -1.00100101001 × 2^11
  S = 1
  E = 11 + 127 = 138 = 10001010
  F = 00100101001001000000000 (23 bit)
  → 1 10001010 00100101001001000000000

C. CRC

1. Thêm n bit 0 vào m_bit → N(x)
2. Chia N(x) / G(x) mod 2 (XOR)
3. Phần dư = CRC
4. Truyền: m_bit + CRC
VD: m = 10010110110111, G(x) = x^4+x+1 = 10011
  N(x) = 100101101101110000
  CRC = 1010
  Truyền: 100101101101111010

D. Hamming H(7,4)

Vị trí: 1, 2, 4 là bit kiểm tra C1, C2, C3
C3 = i2 ⊕ i3 ⊕ i4   (vị trí 5,6,7 có chứa 4 = 2^2)
C2 = i1 ⊕ i3 ⊕ i4   (vị trí 3,6,7 có chứa 2 = 2^1)
C1 = i1 ⊕ i2 ⊕ i4   (vị trí 3,5,7 có chứa 1 = 2^0)
VD: i4i3i2i1 = 1101 → C3C2C1 = 010 → mã truyền 1100110
Sửa lỗi: tính lại C3C2C1, XOR với C nhận được
  = syndrome → vị trí bit sai
VD: nhận 1000110, tính lại = 100, mã thực = 010
  XOR = 110 = 6 → vị trí 6 sai

E. Địa chỉ vật lý 8088

Địa chỉ vật lý = Segment × 16 + Offset
             = Segment × 10H + Offset
(×16 = dịch trái 4 bit = thêm 1 chữ số 0 hexa)
VD: CS:IP = 2000H:0100H → 20000H + 0100H = 20100H
VD: DS:SI = 1234H:5678H → 12340H + 5678H = 179B8H

F. Cache

Thời gian truy cập TB = t_cache + tỉ lệ miss × penalty
Tỉ lệ miss = 1 - Tỉ lệ hit
t_av (temporal) = (n·t_c + t_m) / n
t_av (spatial) = (m·t_c + t_m) / m
t_av (cả hai) = (n·m·t_c + t_m) / (n·m)
Direct Mapping: K = i mod n
Set-Associative: K = i mod s

G. Pipeline

5 giai đoạn: IF → ID → EX → MEM → RS
  IF  = Instruction Fetch
  ID  = Instruction Decode
  EX  = Execute
  MEM = Memory Access
  RS  = Result Storing

H. Cờ 8088 (FR)

| Bit | Tên | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 0 | CF (Carry) | Cờ nhớ |
| 2 | PF (Parity) | Cờ parity chẵn |
| 4 | AF (Aux Carry) | Cờ nhớ phụ BCD |
| 6 | ZF (Zero) | Kết quả = 0 |
| 7 | SF (Sign) | Kết quả âm |
| 8 | TF (Trap) | Bẫy, chạy từng lệnh |
| 9 | IF (Interrupt) | Cho phép ngắt |
| 10 | DF (Direction) | Hướng chuỗi (1 = lùi) |
| 11 | OF (Overflow) | Tràn (có dấu) |

I. Các đa thức CRC phổ biến

CRC-12    = X^12 + X^11 + X^3 + X^2 + X + 1
CRC-16    = X^16 + X^15 + X^2 + 1
CRC-CCITT = X^16 + X^12 + X^5 + 1
CRC-32    = X^32 + X^26 + X^23 + X^22 + X^16 + X^12 + X^11
            + X^10 + X^8 + X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + X + 1

J. PSU - công suất theo nhu cầu

| Công suất | Nhu cầu |
| --- | --- |
| **<400W | Văn phòng |
| **400-700W | Phổ thông, gaming nhẹ |
| **700W | Gaming cao cấp, workstation |
| **1000W+ | Server, AI training |

K. SATA

| Chuẩn | Tốc độ |
| --- | --- |
| **SATA I | 1.5 Gbps |
| **SATA II | 3 Gbps |
| **SATA III | 6 Gbps |

Cáp dữ liệu SATA: 7 chân. Cáp nguồn SATA: 15 chân.

L. MBR vs GPT

| Tiêu chí | MBR | GPT |
| --- | --- | --- |
| **Chuẩn | cũ (1983) | mới (UEFI) |
| **Dung lượng | ≤ 2TB | > 2TB (LBA 64-bit) |
| **Số phân vùng | tối đa 4 primary | ~128 hoặc hơn |
| **Độ tin cậy | không có backup | có backup + CRC32 |
| **Boot | Legacy BIOS | UEFI BIOS |

M. 3 loại backup

| Loại | Sao lưu |
| --- | --- |
| **Full backup | Đầy đủ toàn bộ dữ liệu |
| **Differential backup | Thay đổi từ lần Full sau cùng |
| **Incremental backup | Thay đổi từ lần Full/Incremental sau cùng |

TÀI LIỆU ÔN TẬP CUỐI KỲ - KTMT & BTMT (4 tín chỉ)

Wish you success in the exam! Chúc bạn làm bài tốt!